附件

江西省农业机械化生产技术装备需求目录（2026年版）

| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂交水稻制种赶粉多旋翼无人机 | - 续航时间≥30min； - 有效侧向风场覆盖宽度≥4m； - 授粉有效率≥95%； - 赶粉作业效率≥40亩/时。 | 2 | 谷物联合收获机自适应仿形与减振割台 | - 喂入量≥5.0kg/s； - 割台横向仿形范围≥±20cm； - 控制响应时间≤400ms； - 留茬高度一致性标准差≤2cm； - 减振比≥30%。 |
| 3 | 无筛振动式低损百合采挖机 | - 配套动力60～80kW； - 作业幅宽1.5～2m； - 埋果率≤3%； - 伤果率≤4%； - 作业效率≥2亩/时。 | 4 | 水稻钵体苗高效无序抛秧机 | - 作业幅宽≥3m； - 伤秧率≤3%； - 漂秧率≤3%； - 均匀性变异系数≤35%； - 立苗率≥85%； - 作业效率≥8亩/时。 |
| 5 | 水田船式拖拉机 | - 动力≥52kW； - 通过性：保证在深泥脚（30cm～50cm）水田的基本通过性，有效保护犁地层； - 接地压力≤15kPa； - 离地间隙≥50cm。 | 6 | 电动水稻插秧机 | - 漏插率≤5%； - 伤秧率≤4%； - 漂秧率≤3%； - 续航时间≥4小时； - IP防护等级≥IP67； - 作业效率≥3亩/时。 |
| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| 7 | 多旋翼无人机水稻钵体苗抛秧装置 | - 适配多旋翼无人机载重量≥50kg； - 载秧量≥40kg； - 作业幅宽≥2m； - 损伤率≤3%； - 均匀性变异系数≤35%； - 立苗率≥85%； - 作业效率≥8亩/时。 | 8 | 水稻插秧机自动装秧装置 | - 1.载秧量≥80盘； 2.自主装秧成功率≥97%。 |
| 9 | 杂交水稻制种父本授粉后割除机 | - 1.作业幅宽≤60cm； - 2.留茬高度≤20cm； - 3.父本割除率≥98%； - 4.植株粉碎长度≤20cm； - 5.续航时间≥4h（快充2小时）； - 6.作业效率≥2亩/时。 | 10 | 六行油菜钵体苗移栽机 | - 适用厢宽：1.8m; - 伤苗率≤5%； - 漏栽率≤5%； - 栽植位置偏差≤8cm； - 栽植覆土率≥85%； - 栽植效率≥3亩/时。 |
| 11 | 油茶鲜果破壳清选成套设备 | - 脱壳率≥98%； - 破籽率≤2%； - 清选率≥98%； - 失籽率≤2%； - 生产效率≥2吨/时。 | 12 | 猕猴桃采后商品化处理智能成套装备 | - 上料速度≥4吨/时； - 猕猴桃硬度≤7kgf/cm²时可溶性固形物检测标准误差（SEP）≤1Brix； - 干物质含量检测标准误差（SEP）≤0.8%， - 花皮等缺陷面积0.25cm2以上时识别准确率≥96%； - 外观和内部品质分选速度≥550个/分钟/通道； - 浮毛除毛率≥90%； - 损伤率≤3%； - 装箱效率≥420箱/小时。 |
| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| 13 | 莲田高效采藕机 | - 作业效率≥200m2/h； - 藕种完整率≥35%； - 采净率≥90%； - 燃油消耗率≤40升/亩（泥深30cm条件下）； - 单日连续作业稳定性≥8h。 | 14 | 精准肥液流量控制自动水肥一体化装备 | - 土壤墒情多参数传感器土壤湿度误差≤5%，电导率测量精度≤3%； - 设备水肥配比动态运行均匀性≤±5%； - 水肥浓度（EC值）控制精准率≥90%； - 轮灌区内流量变异系数≤7%； - 水肥浓度（EC值）控制均匀度≥85%。 |
| 15 | 藠头播种机 | - 动力≤20kW; - 作业行数≥8； - 正芽率≥90%； - 种子破损率≤1%； - 重播率≤3%； - 漏播率≤5%； - 播种深度合格率≥90%； - 作业效率≥1亩/时。 | 16 | 莲蓬采收机 | - 莲蓬识别准确率≥95%； - 采摘成功率≥95%； - 采净率≥90%； - 损失率≤10%； - 作业效率≥10kg/h。 |
| 17 | 红壤悬挂式双行芋头播种机 | - 配套动力≤90kW； - 作业行数单垄双行； - 作业幅宽0.9～1.2m可调； - 行距25～50cm可调； - 株距20～35cm可调； - 种子破损率≤0.8%； - 空穴率≤2.5%； - 重播率≤2.5%； - 正芽率≥80%； - 作业效率≥2亩/时。 | 18 | 自走式电动微耕机 | - 作业幅宽≥80cm； - 耕深10～15cm； - 耕深稳定性≥85%； - 碎土率≥50%； - 作业坡度≥20°； - 耳位噪声≤65dB； - 续航时间≥4小时； - 作业效率≥2亩/时； - 具备遥控操作、自动转向、无级调速、负载自适应调节、EBS能量回收、过载保护功能。 |
| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| 19 | 猕猴桃智能采摘机 | - 可见果定位精度≥93%； - 果实识别准确率≥95%； - 采摘损伤率≤3%； - 采摘成功率≥90%； - 作业坡度≥20°； - 续航时间≥8h； - 自主导航直线轨迹偏差≤10cm； - 采摘效率≥175kg/h。 | 20 | 脐橙智能采摘机 | - 采摘臂空间定位精度≤3mm； - 采摘准确度≥92%； - 单果采摘时间≤10s； - 成熟果采净率≥80%； - 果品损伤率≤3%； - 作业坡度≥20°； - 作业效率≥200kg/h。 |
| 21 | 果实自动套袋机 | - 套袋效率≥500个/时； - 套袋成功率≥98%； - 果实损伤率≤3%。 | 22 | 食用菌制棒机 | 1.装袋破损率≤1.0%； 2.单棒重量误差≤5%； 3.封口合格率≥99%； 4.生产效率≥1000袋/时。 |
| 23 | 禽类粪污有机肥发酵处理成套设备 | - 单机处理能力≥40t/批次； - 单批次平均发酵周期≤25天； - 整机重量≤2t，无需专用硬化地基与厂房； - 功率≤3kW； - 温度传感器误差≤±0.5℃； - 数据传输速度≥1次/分钟； - 无线传输距离≥100m； - 系统稳定性≥95%； - 曝气风机频率范围5–50Hz； - 响应速度≤5s； - 11.成品有机肥有机质≥30%； - 12.氮磷钾总养分含量≥4%。 | 24 | 蛋鸡养殖智能巡检机器人 | - 死鸡检出率≥95%； - 病弱鸡检出率≥90%： - 可同时巡检层数≥5； - 最大匀速巡检移动速度≥0.2m/s； - 连续巡检续航时间≥12h； - 单机管理存栏数≥10万羽； - 远程监控水平视角≥330°。 |
| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| 25 | 蜂蜜割脾摇蜜过滤一体化装备 | - 过滤精度≤120μm； - 脾损率≤5%； - 摇蜜转速200～400r/min可调、转数误差±5r/min； - 割脾刀最大预热温度≥150℃; - 生产效率：小型设备≥50脾/时，大型设备≥180脾/时。 | 26 | 工厂化循环水养殖水质精准管控装备 | - 监测精度：溶解氧±0.1mg/L、氨氮±0.01mg/L、亚硝酸盐±0.01mg/L、pH值±0.05； - 氨氮去除率≥92%； - 亚硝酸盐去除率≥87%； - 悬浮物过滤效率≥95%； - 切换响应时间≤30秒； - 预警准确率≥98%； - 连续运维周期≥65天。 |
| 27 | 河蟹智能分选捆扎一体机 | - 雌雄识别准确率≥98%； - 重量分选准确率≥98%； - 捆扎成功率≥95%； - 损伤率≤3%； - 处理能力≥120只/小时。 | 28 | 夏秋红茶滚筒式全自动发酵机 | - 单批最大处理量（揉捻叶）≥1000kg； - 发酵环境温度26℃-40℃范围内可控，控制精度≤1℃； - 发酵环境湿度70%-98%范围内可控，控制精度≤2%RH； - 换气率≥60次/时； - 成茶品质提升等级≥1级； - 感官评分提升≥2分； - 发酵效率提升≥25%。 |
| 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 | 序号 | 技术装备 （机具）名称 | 主要参考指标 |
| 29 | 黄栀子杀青-干燥一体机 | - 单批次加工量≥200kg； - 杀青与干燥过程温度调节精度为±1.0℃、 - 相对湿度调节精度为±5%； - 干燥过程含水率识别率≥90%； - 干制产品含水率≤8.5%； - 栀子苷含量≥1.8%； - 加工均匀度≥90%； - 单位能耗≤2kW·h/kg。 | 30 | 自走式车前子收获机 | - 作业幅宽1.2～1.5m； - 适宜作业坡度≥8°； - 收获损失≤15%； - 收获效率≥2亩/时。 |
| 31 | 丘陵自走式黄精收获装备 | - 作业幅宽0.8～1.2m； - 作业坡度≥15°； - 采挖深度≥30cm； - 挖净率≥95%； - 损伤率≤5%； - 含杂率≤5%； - 明茎率≥90%； - 作业效率≥1.5亩/时。 | 32 | 自走式枳壳采收机 | - 作业坡度≥15°； - 收净率≥95%； - 损伤率≤3%； - 含杂率≤4%； - 作业效率≥0.5亩/时。 |
| 33 | 草本桑采收打捆一体机 | - 作业幅宽1.2～1.5m； - 割茬损伤率≤5%； - 桑叶损失率≤5%； - 割茬高度变异系数≤7%； - 成捆率≥97%； - 作业效率≥3亩/时。 |  |  |  |